## FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Utilização de cesto aéreo”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, as Empresas Parceiras e em especial a Área Corporativa de Segurança.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

## RESPONSABILIDADES

## Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

## Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

## DEFINIÇÕES

## Cesto Aéreo

É um equipamento móvel, para trabalho em altura, destinado a transportar um ou mais trabalhadores para atividades em locais de uma obra, rede e equipamentos elétricos, podendo estar suspenso em gruas, guindastes ou veículos dotados de braços ou estruturas mecânicas apropriadas, treliçadas ou telescópicas (de quaisquer tipos e configurações). O Arranjo de um Cesto Aéreo Acoplado está representado na figura 1.

Figura 1 - Exemplo de Arranjo de um Cesto Aéreo Acoplado

## REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

ABNT NBR 5356 / 2017 Transformadores de potência;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

SKYRITZ – Manual do Operador;

GUITON – Cesta Aérea GT 10.0 AC;

VERSALIFT – Time Manufacturing Company.

## PRINCIPAIS PASSOS

## Materiais Necessários para Execução das Tarefas

| Número de Eletricistas | Tempo Médio de Execução da Tarefa | Ferramentas e Equipamentos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Depende da tarefa | Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Calço para pneus Calço para sapatas Placas de sinalização Lonas Lona do Braço do Cesto Lona do Line Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) Complementar: Óculos de proteção; Luva de Vaqueta; Cinto Paraquedista; Talabarte; Manga Isolante; Trava queda; Perneira; Talabarte em “Y”. | 2 2 ou 4 2 1 1 1 |

  - Passo a passo para execução das tarefas

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. | - Fazer check list dos materiais básicos para atendimento emergencial na Rede de Distribuição (Elos Fusíveis, Emendas Pré-formadas, Cabos de Alumínio etc.) - Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; | Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais. | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico; Usar Luvas de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos emergências na rede de distribuição. |
| 2. Chegando ao local elaborar Análise Preliminar de Risco (APR) | 2.1 Durante toda a execução da tarefa os eletricistas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básicos: Capacete com jugular, Vestimenta retardante a Chama e Botina de Segurança; 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 3. Realizar Inspeção no local | Realizar inspeção no circuito e/ou equipamento onde será realizado os trabalhos; | Acidente de trânsito/pátio; | Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer ao código de trânsito brasileiro. |
| 4. Posicionar veículo | Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. |  |  |
| 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho | Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 6. Acionar Tomada de Força | 6.1 Realizado o passo 4, com os calços de rodas já instalado, freio de mão aplicado, colocar o veículo em ponto morto e dar partida no veículo; 6.2 Pisar da embreagem levemente até o final - Acionar a tomada de força: 6.3.1 Puxar o botão da tomada de força; ou 6.3.2 Ligar o interruptor no caso de embreagem magnética; 6.4 Soltar lentamente a embreagem. | Não engatar o veículo no ponto morto, e soltar a embreagem engrenada | Não ficar na frente do veículo |
| 7 Patolar o veículo | 7.1 Fazer um pré posicionamento dos calços das Sapatas; 7.2 Iniciar a estabilização abaixando as sapatas do veículo; - Ajustar os calços para que a base das sapatas fique centralizadas; - Concluir o abaixamento e atolamento das sapatas; 7.3 Nivelar e patolar de modo que os pneus fiquem levemente tocando no solo | Risco físico: lesão; nas mãos e pé Solo frágil; Risco de tombamento. | Não colocar as mãos ou pés enquanto as sapatas estão em movimento; Colocar calço nas sapatas de patolamento; Não patolar veículo em tereno com inclinação superior a 5 graus. |
| 8 Realizar teste de Operação | 8.1 Retirar as coberturas do braço superior da lança e do cesto aéreo 8.2 Soltar as fivelas dos braços que os prende no malhal; 8.3 Verifique se a válvula de emergência está acionada para a torre; 8.4 Operar o Braço Superior tirando do malhal; 8.5 Operar o Braço inferior; 8.6 Operar os movimentos de giro da torre; 8.7 Retornar os braços para a posição de descanso; 8.8 Verificar se houve alguma não conformidade na operação. | Bater contra objetos; Bater em obstáculos; Prensagem; Lesão nos olhos por vazamento de olho com pressão; Escorregamento; | Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) básico; Usar Óculos de Proteção; Usar luva de vaqueta; Observar os objetos ao redor; Não colocar as mãos nos pontos em movimentos; Manter piso limpo e organizado na carroceria. |
| 9 Operar o Cesto Aéreo | 9.1 Munir-se os Equipamentos de Proteção Individual conforme tarefa e APR; 9.2 Transferir o comando hidráulico para comando superior no Cesto Aéreo, puxando a válvula seletora para liberar o comando do cesto; 9.3 Prender o talabarte no ponto de ancoragem no Braço do Cesto preferencialmente, ou no ponto do cesto; 9.4 Iniciar a operação retirando o Braço Superior do malhal e posteriormente o braço inferior; 9.5 Operar os demais comandos do cesto de forma suave evitando parada brusca. | Queda de altura; Bater contra objetos; Bater em obstáculos; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); | Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico e aqueles relativos as atividades definidas no POP específicos; Cuidado ao subir e descer da carroceria do Veículo; Os limites de elevação devem ser respeitados através do gráfico de cargas e atender a Norma regulamentadora 12 (NR-12); O colaborador que adentrar na cesta aérea deverá estar equipado com o cinto de segurança e ancorá-lo em local determinado para tal, utilizando talabarte ‘I’ com absorvedor de energia/impacto; Deverá ser ancorado o talabarte antes de adentrar na cesta. |
| 10. Execução do serviço | Executar tarefa conforme Ordem de Serviço (OS), | Conforme apontamento em POP e APR | Adotar as medidas de controle especificas |
| 11. Encerrar a operação com Cesto Aéreo | - Alinhar o Cesto Aéreo para baixar o braço; - Baixar a lança inferior no descanso; - Baixar a Lança Superior; - Sair da cesta aérea cuidadosamente, retirando posteriormente seu talabarte do ponto de ancoragem; - Cobrir a lança e Cesto Aéreo com lona e travar com fita o braço no malhal; - Transferir a alavanca para o estabilizador. | Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda do veículo/Eletricista. | Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) Básico e aqueles relativos as atividades definidas no POP específico. |
| 12. Despatolar o veículo | - Recolher Patola/estabilizador da cesta aérea e base da sapata; - Guardar os calços das sapatas; - Pisar na embreagem e empurrar o botão da Tomada de força, ou desligar a embreagem eletromagnética; - Desligar o veículo e engrená-lo. | Choques elétricos ;;Prensagem; Lesão física nas mãos. | Caso o veículo tenha sido aterrado, retirar Usara EPI Básico Usar óculos; Usar luvas isolante Não colocar as mãos quando da operação das sapatas |
| 13. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho. | Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |
| 14. Organizar o local de Trabalho | Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |

## Procedimentos e Orientações complementares do uso de Cesto Aéreo

    - Observar o Diagrama Operacional do equipamento para conhecimento e adequada condições   operacionais.

Figuras 2 e 3 – Diagrama Operacional

    - As sapatas devem ser montadas de tal forma que esse cone de força não toque em ponto algum  da parede da vala (talude etc.).

Distância de Referência (Figuras 3 e 4)

Figuras 3 e 4 - Profundidade da vala = distância entre a borda do apoio e a borda da vala

    - Em terreno inclinado (subida ou descida), estacionar o veículo de modo que ele fique em linha com a subida. Quando estacionado de modo transversal à subida ou descida, o trabalho é limitado ao lado de cima e a uma inclinação máxima de 5 graus conforme figura 5.

Figura 5 - inclinação máxima de 5 graus

    - Operar o giro somente após a retirada do braço inferior do seu suporte (berço). Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual o braço está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;

    - Somente pessoas qualificadas e treinadas no equipamento podem operar a cesta aérea;

    - As instruções de segurança de operação do equipamento devem estar afixadas no veículo como lembrete a todas as equipes que o utiliza;

    - Quando estacionar o veículo em aclives, faça-o com a frente apontada para cima da ladeira, use calços para as rodas traseiras e vire a dianteira para o meio fio;

    - Se o veículo estiver estacionado transversalmente a ladeira, a operação deve ser restrita para manter o braço no lado elevado do aclive;

    - O operador não deve tentar transferir-se da cesta aérea para estrutura enquanto estiver no alto;

    - Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual o braço está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;

    - Para deixar o local de trabalho, deve o operador certificar-se de que foram retiradas e guardadas todas as ferramentas e acessórios, se os calços das rodas foram retirados e colocados no veículo, se as sapatas estabilizadoras foram recolhidas e se o desengate da tomada de força ou embreagem eletromagnética foi executado

    - Controle / Comando inferior

- O painel de controle inferior deverá incluir todos os controles requeridos para operação da cesta aérea, com exceção das sapatas estabilizadoras.

- Todas as alavancas deverão estar identificadas e possuírem retorno para posição neutra, quando liberadas pelo operador.

- As alavancas deverão ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando, com indicação do braço superior, braço inferior e rotação (figura 6).

Figura 6 -  Painel de controle

    - Controle / Comando superior

- As alavancas do comando superior (aéreo) deverão possuir travamento de segurança, visando evitar acionamentos acidentais e movimentos indesejados da cesta aérea. Antes de acioná-los é necessário  fazer o destravamento;

- O controle de comando superior também deverá ter identificação em painel mímico, visível, desenhado  abaixo do controle de comando, com indicação do giro, braço superior, braço inferior

    - Deve dispor de rádio de comunicação portátil para comunicação entre o eletricista do solo e do cesto aéreo, com vista a manter comunicação permanente

    - Inoperância do Equipamento

- Caso haja perda da tomada de força, deverá desacoplar a Tomada de Força ou a Embreagem magnética;

- Se houver uma bomba elétrica de emergência, acionar a alavanca desejada. A bomba elétrica deverá ser operada pelo tempo definido pelo fabricante;

- No caso de bomba Manual, acoplar o bastão na alavanca da bomba manual e fazer movimento para cima e para baixo, assim como o acionamento da alavanca desejada.

## Nota 01: Em qualquer atividade operacional os eletricistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidade, serão acrescidos as esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

Nota 02: Em serviços de linha viva o veículo deve ser aterrado.

Nota 03: Somente será permitido operar os equipamentos e máquinas os colaboradores que possuírem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e categoria exigida pelo departamento de trânsito além de curso específico para operação de cesta aérea comprovado através de certificação.

Nota 04: Em locais onde existir trânsito de veículos, os eletricistas devem estar identificados com faixas refletivas e sinalizar o local de trabalho.

Nota 05: Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se fazer uma visualização prévia do local onde serão executadas as tarefas, para a identificação de riscos adicionais.

Nota 06: Em trabalhos realizados com auxílio da Cesta Aérea, os trabalhadores devem ser devidamente treinados na NR 35 – Capacitação para Trabalho em Altura, NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos.

## Nota 07: Fazer o checklist do equipamento de acordo com o manual do fabricante.

## Nota 08: É expressamente proibido transpassar da cesta para redes, árvores ou similares.

Nota 09: É expressamente proibido adentrar duas ou mais pessoas na mesma cesta.

Nota 10: A(s) cesta(s) aérea(s) devem ter placa de identificação, localizada na parte inferior do equipamento, na qual constem, no mínimo, as seguintes informações:

- marca;

- modelo;

- isolado ou não isolado;

- teste de qualificação e data do ensaio, se aplicável;

- número de série;

- data de fabricação (mês e ano);

- capacidade nominal de carga;

- altura nominal de trabalho;

- pressão do sistema hidráulico;

- número de caçambas;

- categoria de isolamento da cesta aérea, se aplicável;

- razão Social e CNPJ do fabricante ou importador;

- empresa instaladora;

- indicação de que o equipamento atende a norma NBR14631 - Cestas aéreas isoladas - Especificação e ensaios.

Nota 11: As Cestas Aéreas devem possuir sinalização de segurança em seu corpo e as seguintes informações evidenciadas:

- riscos envolvidos na operação do equipamento;

- capacidade de carga da caçamba e dos equipamentos para movimentação de materiais;

- informações relativas ao uso e à capacidade de carga da cesta aérea para múltiplas configurações.

- É permitido transportar dentro da cesta materiais e equipamentos desde que não ultrapasse a capacidade nominal de carga dela.

## Resgate em caso de acidentes

| Passo | Descrição | Fator de Risco | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- |
| - Descida do cesto. | - Transferir o comando do Cesto Aéreo, para o controle inferior, puxando a válvula seletora para liberar o comando do cesto. - Descer o cesto, lentamente e evitando movimentos bruscos, até o cesto estar em uma altura adequada para que se consiga alcançar o acidentado dentro do cesto a partir do chassi do caminhão; Nota 12: Esta Posição pode ser tal, a caçamba esteja numa posição mais baixa do que a posição de descanso dos braços do cesto. |  |  |
| - Retirar o acidentado do cesto | 2.1 Segurar firmemente o acidentado, tendo o cuidado para não causar nenhum ferimento adicional ao acidentado. Solicitar o auxílio de mais pessoas, caso necessário; 2.2 Retirar o trava-quedas da corda de linha de vida; 2.3 Retirar a corda de linha de vida; 2.4 Posicionar o acidentado, de costas para o solo, em local seguro e nivelado no solo; 2.5 Analisar a situação do acidentado (sinais vitais, níveis de consciência etc.); 2.6 Aguardar o atendimento. |  | Usar luvas de raspa |
| 3. Refazer a sinalização do local do acidente, caso necessário. | Refazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança |  |  |

# RECURSOS NECESSÁRIOS

# Item não aplicável (N/A)

# ITEM DE CONTROLE

Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimento de utilização do Cesto Aéreo

- ANEXOS

# Item não aplicável (N/A)

- CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) |  | ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 27/12/2021 |  |  | Emissão Inicial |  | Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Sebastião Jorge Jeronimo Souza Junior Eduardo Rogério |
| 01 |  | 17/11/2023 |  |  | Revalidação do Documento e Atualização dos Identificadores Antigos |  | Midegarden Balduíno Carvalho Lavra |

# APROVAÇÃO

## ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Sebastião Jorge Jeronimo Souza Junior- Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição