# FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Supressão de vegetação, corte e poda de árvores” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras. Este procedimento destina-se aos operadores, eletricistas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

# RESPONSABILIDADES

## Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

## Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

## Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

## Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

# DEFINIÇÕES

## Supressão de Vegetação

Remoção de uma parte da vegetação de determinado espaço, urbano ou rural, com objetivo de utilizar a área para fins alternativos como a construção ou reforma de instalações. No caso de vegetação nativa, a supressão somente pode ser realizada mediante autorização dos órgãos de controle ambiental.

## Corte de árvores

Remoção completa da árvore. Existem casos em que a poda não é suficiente para reduzir os riscos de interferência na rede elétrica, como no caso de plantas não lenhosas (ex.: palmeiras, bananeiras, bambus). Não é possível reduzir a altura destas plantas como a das árvores comuns. A poda lateral é ineficiente pois as folhagens crescem rapidamente. Nestes casos, a remoção completa da árvore é preferível.

## Poda de árvores

Poda é uma prática constante, seja para proporcionar mais vitalidade às árvores, estética, ou por motivo de segurança. A poda consiste no corte de galhos necessários para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica compatibilizando com a manutenção do equilíbrio da copa. Poda é o ato de cortar, aparar a copa da árvore, ou seja, manter a copa da árvore sob controle, de forma a evitar danos à fiação de energia elétrica.

Nota 01: Para o estado de Goiás a poda não pode exceder 30% da copa conforme Plano Diretor de Arborização Urbana do Município de Goiânia.

## Poda com a rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do trecho para realização do serviço de poda de árvores.

## Autorizações de Órgãos Ambientais

As equipes encarregadas da poda ou corte de árvores devem portar sempre a autorização de poda, corte e supressão de vegetação emitida pela autoridade ambiental pertinente. A poda de árvores será feita dentro dos limites e condições autorizadas pelo órgão ambiental competente na via pública. Em caso de terreno de terceiros, somente com a autorização dos proprietários. Os motosserras e motopoda deverão possuir licença do órgão ambiental (IBAMA) para uso. Os operadores derevão portar a documentação sempre que forem utilizar os equipamentos, a mesma tem validade de dois anos, devendo sempre estar em dia para evitar a possível apreensão das motopodas e motosserras pelos órgãos fiscalizadores.

Nota 02: Em caso de terrenos de terceiros utiliza-se formulário padrão da distribuidora de autorização de poda e supressão, conforme item Anexo 9. Para o estado de Goiás também é necessário portar autorização de destinação dos resíduos de poda.

# REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

NP.00151.EQTL - Licenciamento e Autorizações Ambientais de Empreendimentos

Procedimento Operacional Padrão – POP.00509EQTL - Planejar Inspeções de Aceiro e Limpeza de Faixa;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00494.EQTL - Planejar Execução de Aceiro e Limpeza de Faixa;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00468.EQTL - Realizar Podas próximo à Rede Energizada;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00469.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Manual;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00470.EQTL - Limpeza de Faixa Mecanizada;

### Procedimento Operacional Padrão – POP.00453.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00466.EQTL - Utilização de moto poda e moto serra;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00495.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede energizada até 34,5 kV.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Providenciar antes do início do serviço

### Se o serviço for para supressão de vegetação ou corte de árvores para expansão do sistema elétrico, providenciar o licenciamento ambiental para novos empreendimentos           conforme NP.00151.EQTL .Planejamento da Expansão e M Ambiente;

### Para o caso de podas de árvores em locais urbanos, verificar a necessidade de autorização prévia com os órgãos ambientais do município;

### Verificar o registro dos motosserras junto ao IBAMA, caso sejam utilizadas, bem como a qualificação necessária dos operadores conforme NR12;

### Caso seja realizada derrubada de árvore, preparar processo ambiental contendo a listagem das árvores, ficha técnica e justificativa para derrubada;

### Disponibilizar cópia autenticada das autorizações ambientais para as equipes envolvidas na tarefa, que deverão portar o documento durante toda a execução do serviço;

### Realizar registro fotográfico das condições iniciais da vegetação local e das árvores a serem podadas ou cortadas;

### Verificar a existência de ninhos de pássaros nas árvores, que estejam ocupados por ovos ou filhotes;

### Caso haja ninhos nos galhos a serem podados, avaliar a possibilidade de adiar o serviço até que o ninho seja desocupado, com previsão conforme a espécie do pássaro ocupante, conforme a possibilidade de identificação;

### Ninhos de pássaros ocupados não devem ser movidos devido ao risco de os pássaros adultos abandonarem os filhotes devido ao stress causado;

### Se os ninhos estiverem em galhos que não serão podados, tomar todos os cuidados para que os ninhos não sejam atingidos na movimentação.

## Poda de árvore

### As podas em ambiente urbano não devem remover mais que 50% da massa verde, ou o limite estabelecido pela legislação municipal;

### A poda da árvore deve ser feita de maneira a preservar a estabilidade e a vitalidade da árvore;

### Podar os galhos de forma simétrica sempre que possível;

### Em Áreas de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal, não remover mais do que 1/3 da massa verde de cada árvore podada, de forma a não incorrer em Poda Drástica;

### Em caso de poda para abertura ou manutenção de faixa de servidão, ou expansão do sistema elétrico, realizar a poda conforme POP.00468.EQTL - Realizar podas próximo à rede energizada;

### Em caso de poda de árvore próximo à linha energizada, executar o serviço conforme POP.00495.EQTL - Realizar poda em rede energizada em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; (Obs: linha viva)

### Em caso de poda de árvore próximo à linha desenergizada, executar o serviço conforme POP.00453.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede desenergizada até 34,5 kV;

### As podas em área urbana devem atender ao padrão estabelecido pela prefeitura, em termos de tipo de poda (plataforma, túnel, lateral);

### Verificar junto ao órgão ambiental a existência de restrições de datas para poda de árvores;

### Após a execução da poda, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado.

6.2.11 	Nos processos de poda de árvores devem ser utilizadas serras, serrotes, tesouras de poda ou alicates de poda, apropriados para a tarefa, não sendo permitido o uso de ferramenta de corte por impacto (Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38)), Será permitido a utilização de ferramentas de corte por impacto apenas para diminuir o volume dos resíduos oriundos da poda e deverá ser feito o recolhimento dos mesmos.

## Corte de árvore

### O corte de árvores deve ser realizado somente mediante autorização prévia expressa da autoridade ambiental;

### O corte em derrubada de árvores deve ser considerado como último recurso e criteriosamente avaliado caso a caso, dando-se preferência à poda sempre que possível;

### Após a derrubada, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado;

### Em caso de necessidade de derrubada de árvores não autorizadas, em caráter emergencial, deve-se registrar detalhadamente por meio de fotografias a localização da árvore e sua condição que exigiu a derrubada;

### Encaminhar de imediato à Área Ambiental a ocorrência de derrubada emergencial para que se inicie o processo de reparação de dano;

## Supressão de vegetação

### Não é permitido, em hipótese alguma, remover vegetação além dos limites estabelecidos na autorização;

### A abertura de faixas de servidão deve manter a largura de faixa conforme autorizado;

### A supressão de vegetação em obras de expansão e novos empreendimentos é de responsabilidade da empresa parceira que está executando a obra;

### Realizar a limpeza de faixa de forma manual conforme POP.00469.EQTL - Realizar Limpeza de Faixa Manual;

### Realizar a limpeza de faixa de forma mecanizada conforme POP.00470.EQTL - Limpeza de Faixa Mecanizada;

## Destinação dos resíduos

### Todos os resíduos gerados durante a poda ou corte devem ter destinação adequada;

### Os materiais sem valor econômico, como galhos finos e folhas devem ser recolhidos e processados conforme a política de gestão de resíduos sólidos da empresa;

### Os trituradores de galhos devem ser priorizados como forma de aumentar a capacidade de recolhimento e evitar multas;

### A matéria orgânica triturada pode ser reaproveitada para manutenção de áreas verdes, compostagem, reaproveitamento energético pela própria empresa, ou doada para estes fins através de parcerias;

### Os troncos e galhos com diâmetro maior que 15 centímetros devem ser cortados em segmentos se um metro de comprimento e transportados para os locais adequados, como aterro ou área de despejo de resíduos;

### No caso de limpeza de faixa ou supressão de vegetação em meio à mata, os resíduos podem ser deixados em meio à vegetação restante para decomposição natural, desde que não apresente risco para a operação do empreendimento;

### No caso de podas em áreas urbanas, a destinação dos resíduos deve ser de acordo com o requisito estabelecido pelos órgãos ambientais.

Nota 03: Caso haja ninhos de pássaros ocupados no galho a ser cortado, a poda deve ser adiada até depois da época de procriação, quando o ninho estará vazio. Se o ninho estiver em outros galhos, a queda dos galhos cortados deve ser direcionada para não afetar o ninho. Para os casos de podas emergenciais, deve-se levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente.

O material cortado sem aproveitamento comercial (galhada e troncos menores) deverá ser disposto de maneira a não representar risco para a operação do empreendimento ou inviabilizar o uso de áreas remanescentes da propriedade. Assim, é possível dar destinos variados para o material, de acordo com as condições locais, como por exemplo: deposição em áreas degradadas ou formação de pilhas para compostagem ou o simples espalhamento sobre o solo, visando à recuperação de eventuais áreas degradadas nas propriedades, de comum acordo com os proprietários.

Troncos e galhos das árvores podadas, cortadas e derrubadas que tenham diâmetro maior do que 15 centímetros serão cortados em segmentos de 1 metro de comprimento, para serem carregados manualmente e dispostos em locais adequados.

Para Goiás existe procedimentos específicos para o manejo de fauna na rede de distribuição com relato obrigatório ao IBAMA através de relatórios técnicos e registros das atividades conforme Licença específica

O material cortado deverá ser recolhido e encaminhado os resíduos de poda para o aterro sanitário ou área de despejo de resíduos.

O resíduo de madeira nobre (ou com proteção ambiental) não poderá ser reutilizado nem vendido o destino é de acordo com a orientação previa do órgão ambiental.

Em Goiás os locais para destinação de resíduos de poda são indicados nas autorizações de destinação emitidas pelos Órgão ambientais municipais

# ITEM DE CONTROLE

Redução do indicador DEC/FEC

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV |  | DATA (Elaboração/Revisão) |  | ITEM |  | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO |  | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 17/05/2022 |  |  | Emissão Inicial | Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério |  |  |
| 01 |  | 27/07/2023 |  | 6 | Inclusão do item 6.2.11 e informações quanto à documentação necessária pra realização da poda. Adição das notas específicas de particularidades de Goiás. | Midegarden Balduíno Carvalho Lavra |  |  |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição