# FINALIDADE

Estabelecer diretrizes para movimentação de cargas, incluindo requisitos para transporte e amarração de cargas a serem movimentadas e içadas, capacitação de operadores e cumprimento da legislação vigente.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento aplica-se as todas as empresas do Grupo Equatorial e empresas parceiras.

# RESPONSABILIDADES

## Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

- Responsabilizar-se pelo conteúdo técnico desta norma de procedimento, assegurando a conformidade com os requisitos legais e normativos aplicáveis;

- Disponibilizar este procedimento para as empresas parceiras e assegurar sua correta aplicação;

- Fiscalizar, por meio das áreas executivas de segurança do trabalho, o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

## Gestor do Contrato

- Fiscalizar a correta aplicação deste procedimento por parte das contratadas;

- Exigir que todos os recursos para realização das atividades de forma segura estejam contemplados no contrato.

## Gestor da Contratada

- Cumprir e fazer cumprir este procedimento, bem como, de todas as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho;

- Garantir que os colaboradores estejam devidamente qualificados, capacitados e autorizados para realização das atividades e condutas em emergências;

- Emitir termo contendo a abrangência da autorização de cada colaborador para trabalho em altura;

- Garantir que a movimentação de carga somente será realizada sob permanente supervisão de profissional com conhecimentos e recursos para executar o plano de resgate e primeiros socorros;

- Assegurar a elaboração da APR – Análise Preliminar de Riscos, antes da movimentação de carga;

- Estabelecer sistemática de inspeção rotineira antes da movimentação de carga;

- Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de identificação de condição de risco grave e iminente.

## Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

- Executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito;

- Executar somente o trabalho para o qual está capacitado e autorizado;

- Inspecionar rotineiramente os equipamentos, máquinas e acessórios antes do início da atividade;

- Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.

# DEFINIÇÕES

## Cinta Plana

Cinta que consiste em uma fita costurada, com ou sem acessórios (Anexo V – Figura 3).

## Cinta Redonda

Cinta flexível e contínua, composta de um núcleo de cordões de multifilamentos paralelos, com uma capa de tecido em seção transversal tubular (Anexo V – Figura 4).

## Encarregado/Supervisor

Pessoa habilitada a autorizar a permissão de trabalho. É o responsável (dono) pela área ou equipamento no qual será realizado o trabalho/tarefa. Esta função não pode ser delegada.

## Empilhadeiras

A empilhadeira é uma espécie de veículo que serve para transportar, elevar e abaixar cargas em: depósitos, armazéns, centros de distribuição etc.

## Estropos

São acessórios, normalmente fabricados em cabo de aço, que em suas extremidades possuem “laços” ou “olhal” utilizados para facilitar as operações de içamento, movimentação e transporte de cargas.

## Guindauto

Também conhecido como guindaste veicular ou popularmente “caminhão munck”, é um equipamento hidráulico utilizado para o carregamento, descarregamento de diversos materiais e equipamentos pesados, como postes de concreto, transformadores, cruzetas e outros materiais necessários para realização de obra no sistema de energia elétrica e outros setores.

## Ponte Rolante

Equipamento utilizado para içamento, ou seja, para elevação de cargas, e são compostas basicamente de viga, carro e talha.

## Pórtico

Equipamentos de transporte descontínuo que operam em um ciclo, e são utilizados em lugares onde as cargas transportadas são descontínuas.

## Profissional Habilitado

Profissional que comprove capacitação mediante apresentação de certificado de conclusão de curso específico do sistema oficial de ensino ou de curso de especialização ministrado por centros de treinamento reconhecidos pelo sistema oficial de ensino com registro no competente conselho de classe. Obrigatoriamente, o responsável técnico deverá ser profissional habilitado.

## Profissional Qualificado

## Profissional que comprove competência para realizar determinado trabalho, mediante treinamento por Empresa Especializada na Atividade ou em cursos ministrados por instituições privadas ou públicas, reconhecidas pelo sistema oficial de ensino com aprovação em testes de validação teóricos e práticos.

## Plano de Içamento

Documento de verificação das condições de perigos/riscos e ações de controles para movimentação e içamento de carga nas condições definidas neste Procedimento.

## Plano de Rigging

Documento elaborado por profissional habilitado em que constam as condições técnicas para a realização de atividades de içamento de cargas visando a otimização dos recursos aplicados na operação e determinar todas as fases da operação. Deverá estar acompanhado de cópia dos documentos (carteira e certificado) que comprovem a qualificação do Profissional responsável pela elaboração.

## Rigger

Profissional responsável pelo planejamento e elaboração do plano de Rigging de movimentação de cargas, capacitado conforme NR 12.

## Sinaleiro/Auxiliar de Içamento de Cargas

Profissional treinado/qualificado com competência para acompanhar a execução do Plano de Rigging e do Plano de Içamento em campo, realizar atividades de amarração de cargas, sinalização de içamento, inspeção de acessórios de içamento etc.

## Talha manual

Ferramenta constituída de roldanas, gancho e correntes, especialmente desenvolvida para facilitar o içamento de cargas pesadas.

## Transporte

É o fenômeno que consiste em movimentar cargas, que podem ser mercadorias, produtos, insumos etc. de um ponto inicial para um destino.

# REFERÊNCIAS

Norma Regulamentadora – NR06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

Norma Regulamentadora – NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

Norma Regulamentadora – NR11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

Norma Regulamentadora – NR12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

Norma Regulamentadora – NR17 – Ergonomia;

Norma Regulamentadora – NR35 – Trabalho em Altura;

ABNT NBR15637-1 - Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 1: Cintas planas manufaturadas, com fitas tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos;

ABNT NBR15637-2 - Cintas têxteis para elevação de cargas - Parte 2: Cintas tubulares manufaturadas, com cordões de fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos;

ABNT NBR 15883-1: 2021 Cintas têxteis para amarração de cargas

Resoluções CONTRAN Nº 945 e 955:

- Anexo V (Figura 1) - Os pontos de amarração devem ser fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi, vedada a fixação exclusiva no piso de madeira.

- Anexo V (Figura 2) - Fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal.

NBR14768 DE 02/2021 - Guindastes articulados hidráulicos.

# PRINCIPAIS PASSOS

## Inspeções

Todos os equipamentos e dispositivos empregados na movimentação de carga serão inspecionados conforme definido a seguir:

### Guindaste

##### Todos os guindastes e guinchos que chegam na obra deverão sofrer inspeção no ato do recebimento;

##### No decorrer da obra, o plano de manutenção da contratada proprietária do equipamento deverá ser rigorosamente cumprido;

##### Antes de um levantamento, alguns cuidados deverão ser tomados, tais como no mínimo:

- Um exame visual no aspecto geral do equipamento;

- O equipamento deve estar limpo;

- Verificar o nível do óleo do motor;

- Verificar a água de radiador;

- Nível de combustível;

- Nível do óleo de transmissão;

- Nível do óleo hidráulico;

- Verificar as condições de freio de carga.

### Caminhão Guindauto

As condições mínimas de segurança são:

##### Deverá ser inspecionado e testado, antes do início de cada expediente. Alguns cuidados deverão ser tomados, tais como no mínimo:

- Um exame visual no aspecto geral do equipamento;

- O equipamento deve estar limpo;

- Verificar o nível do óleo do motor;

- Verificar a água de radiador;

- Nível de combustível;

- Nível do óleo de transmissão;

- Nível do óleo hidráulico;

- Verificar as condições de freio de carga.

##### Devem ser destacados profissionais para usar o estropo na carga e um único colaborador para trabalhar como sinaleiro, podendo utilizar um ajudante treinado para auxiliar na estropagem e movimentação da carga;

##### Durante a operação, o operador deve permanecer em posição correta de trabalho fora da cabine do caminhão;

##### Devem ser evitadas paradas bruscas durante as operações do levantamento e abaixamento e movimentação horizontal da carga;

##### Na cabine devem ser instalados extintores de incêndio apropriados (de dióxido de carbono ou de pó químico) mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento;

##### O operador deve estar autorizado para executar a operação bem como conhecer e respeitar as normas de segurança sobre trabalhos com caminhão Guindauto;

##### O operador deve posicionar-se de forma segura, sendo terminantemente proibido permanecer em cima ou sob a carga suspensa ou em movimentação;

##### Os estropos e cintas devem estar em perfeitas condições de uso.

### Cabos, Estropo e Cintas

Todos os cabos, estropos e cintas serão inspecionados no ato do recebimento e em todas as vezes que forem utilizados. Os cabos serão substituídos quando:

### Arames Partidos

Deve ser substituído um cabo em serviço, quando o número visível de arames rompidos, no trecho mais danificado, estiver acima dos limites mostrados na tabela abaixo.

Tabela 01 - Quantidade máxima de arames rompidos

Qualquer evidência de arames partidos no interior do cabo indica uma condição anormal possivelmente devido à fadiga, corrosão com ruptura de outros arames não visíveis com facilidade (ver Figuras 1 e 2 - Anexo III).

### Redução no diâmetro do cabo

O cabo deve ser substituído quando houver uma redução de 10% no valor de seu diâmetro nominal devido a alterações estruturais, tais como ruptura da alma de aço, deterioração da alma de fibra, desgaste abrasivo externo ou corrosão externa (ver Figuras 3 e 4 – Anexo III).

O diâmetro deve ser medido como indicado na Figura 5 – Anexo III.

### Inspeção das Pernas

O cabo deve ser substituído ou a conexão da extremidade refeita sempre que forem encontradas pernas esmagadas, achatadas, mordidas ou com folgas excessivas. Caso seja observado o destrançamento da perna (Figura 6 – Anexo III), o cabo deve ser substituído ou a conexão da extremidade deve ser refeita para reajuste do passo.

### Deformação tipo “Saca-Rolha”

Na deformação tipo “saca-rolha” o eixo do cabo assume a forma helicoidal. Apesar de não implicar em perda de resistência do cabo, esta deformação, se severa, pode transmitir uma oscilação durante a movimentação do cabo.

Após um longo tempo de serviço, este defeito pode implicar em um aumento de desgaste e ruptura de arames.

### Corrosão

Verificar o estado de corrosão do cabo executando inspeção visual.

Corrosão severa determina a substituição do cabo.

Substituir o cabo quando forem detectados os seguintes defeitos: gaiola de passarinho (ver Figura 7 – Anexo III); dobras, protuberâncias no cabo ou na alma (ver Figuras 8 e 9 – Anexo III), desgastes localizados e avaria por calor (queima por maçarico ou por arco elétrico).

### Cintas de amarração

- Somente empregar cintas que possuam etiquetas indicativas da fabricação e do peso limite para utilização;

- Não utilizar cintas danificadas, com início de rupturas, cortes, avarias OU NÓS;

- Os pontos de posicionamento das cintas na carga devem ser iguais ou maiores que a largura das próprias cintas;

- Não posicionar as cintas em cantos vivos ou cortantes;

- Ao descer a carga, colocar calços sob a mesma para evitar o contato direto com o piso e facilitar a remoção ou colocação das cintas;

- Evitar colocar mais de um par de cintas no mesmo gancho;

- A operação de elevação e descarga deve ser suave e balanceada para evitar acidentes, otimizar o trabalho e preservar a vida útil do equipamento;

- Ao elevar qualquer carga com mais de uma cinta, verificar se o total do peso está bem distribuído em relação aos vértices das cintas;

- Respeitar a capacidade de carga de cada cinta conforme tabela de capacidade máxima de elevação das cintas e configuração de “amarração” CONFORME ABNT NBR15637-1 E ABNT NBR15637-2;

- A inspeção prévia do equipamento é fundamental para a segurança dos trabalhos. As cintas devem ser examinadas a cada levantamento/içamento.

Os itens obrigatórios CONFORME ABNT NBR15637-1 E ABNT NBR15637-2 para as cintas de amarração são:

- Etiquetas de identificação (nome do fabricante, telefones para contato e outros dados);

- Cores específicas para o reconhecimento da capacidade máxima de elevação;

- Fator de Segurança 7:1;

- Código de rastreabilidade para a identificação do fabricante.

Deve ser mantido pela área de responsabilidade pelas cintas, cópia dos seguintes documentos:

- Certificado de capacidade da cinta de elevação comercializada;

- Ensaios de resistência a cada número de cintas produzidas realizados pelo fabricante.

Nota 01: Os cabos deverão ser marcados com identificação do fabricante, capacidade nominal de carga para cada tipo de utilização.

## Procedimentos para Movimentação de Cargas

### Planejamento e preparação

No planejamento do trabalho devem ser verificados os seguintes pontos:

- Realizar a verificação junto ao plano de rigging ou plano de içamento;

- Preencher, conhecer e divulgar os planos;

- Preparar o local de destino com caibros e cunhas se necessário;

- Tipo de carga a ser elevada;

- Peso da carga: líquido e bruto;

- Pontos de ancoragem da carga;

- Equipamento de elevação (guindauto, ponte rolante, empilhadeira, outros);

- Quantidade de equipamentos de elevação de carga;

- Ângulo de fixação das cintas ou corrente slinga;

- Centro de gravidade da carga;

- Cálculo de elevação de carga;

- Tipo de cintas ou corrente slinga e suas quantidades;

- Quantidade de empregados necessários para execução da tarefa;

- Percurso da carga elevada;

- Utilização de cavaletes como base de apoio, para montagem de estrutura no poste, quando aplicável;

- Delimitação e sinalização da área.

- Avisar a todos os envolvidos no processo de movimentação e a todos que estiverem nas áreas de risco;

- Sair da área de risco;

- Sinalizar ao operador. A sinalização deve ser feita por uma única pessoa;

- Usar quebra quinas para prevenir danos aos cabos e cintas;

- Verificar a influência do vento no içamento.

### Durante a movimentação da carga se atentar:

- Se a carga não se enganchou ou prendeu;

- Se a carga está nivelada ou corretamente suspensa;

- Se as “pernas” da amarração têm uma carga semelhante;

- Se a carga pender mais para um lado, abaixá-la para prendê-la corretamente;

- No transporte de cargas assimétricas ou onde haja influência de ventos deve-se usar um cabo de condução que seja longo o suficiente para que se fique fora da área de risco.

- Abaixar a carga conforme indicação do movimentador;

- Certificar-se de que a carga não pode se espalhar ou tombar;

- Prender os ganchos da linga no elo de sustentação;

- Ao levantar a linga verificar se ela não pode se prender a nada.

### Trabalhos em proximidade à rede elétrica

        - Ao executar trabalhos próximos a redes elétricas energizadas as distâncias de segurança devem ser mantidas e os equipamentos de movimentação e içamento deverão ser aterrados;

        - No uso de equipamentos providos de lanças (guindaste, guindauto etc.), deve-se manter uma distância mínima das redes elétricas energizadas, conforme figura abaixo:

Figura 01: Zona de risco e Zona controlada – Raios de delimitação

        - Se necessário ficar a uma distância menor, as redes deverão ser seccionadas (desligadas), bloqueadas fisicamente para eliminar religamentos manuais indesejados, testada para confirmar ausência de energia, e instalados aterramentos provisórios.

Nota 02: Para implantação de poste com rede energizada em tensões de até 36 kV, é deve ser realizada a proteção da rede energizada e da carga içada (implantação de poste).

### Plano de rigging

As seguintes situações exigem a elaboração de plano de rigging:

- Carga a ser içada/movimentada maior ou igual a 10 toneladas;

- Carga a ser içada/movimentada em proximidade a redes elétricas;

- Carga a ser içada/movimentada, interferindo com tubulações próximas, tanques, unidades de armazenamento de produtos etc;

- Onde a estabilidade do solo é desconhecida;

- Carga com forma geométrica complexa;

- Operações em balsas (embarcados);

- Operação onde a taxa de ocupação exceda 85% da capacidade do equipamento para a configuração do içamento/atividade;

- Quando a carga a ser içada é movimentada ou colocada fora da visão do operador;

- Quando ocorrer a utilização de mais de um guincho simultaneamente no mesmo guindaste;

- Içamento envolvendo mais de um equipamento de guindar;

Nota 03: Nas operações envolvendo dois guindastes içando a mesma carga, deverá haver uma reunião prévia com todos os envolvidos para alinhamento dos passos da atividade.

Nota 04: As inspeções rotineiras, diárias e mensais devem ser realizadas pelo operador conforme item 8.2.3 da ABNT NBR 14768 2015 Requisitos - Guindastes articulados.

Nota 05: Exigência do item 8.3.2 Treinamento de operação da ABNT NBR 14768 2015 Requisitos - Guindastes articulados, que o operador seja devidamente treinado para operar o modelo específico de guindaste articulado hidráulico, de acordo com as instruções do fabricante e com o devido certificado.

- O Plano de rigging deverá estar acompanhado da documentação abaixo:

- Cópia das tabelas de cargas que serão utilizadas, detalhando a capacidade dos equipamentos nas configurações constantes no plano de Rigging;

- Cópia do certificado de treinamento do rigger responsável pela elaboração do plano;

- ART do responsável;

- Documentos de certificação para todos os equipamentos de rigging a serem usados no içamento crítico, incluindo eslingas, correntes, balancins e equipamentos de estabilização de cargas etc.;

- O plano de rigging deverá seguir o modelo aprovado, constando as informações nele contidas.

### Plano de içamento

Para as cargas que não necessitem plano de rigging os colaboradores responsáveis pela movimentação içamento, deverão avaliar os perigos/riscos e definir as ações de controle/mitigadoras, bem como difundir seu conteúdo junto aos profissionais de equipamentos de movimentação e içamento e demais pessoas que possam ser afetadas pela atividade.

O plano de içamento (anexo II) deverá contemplar os seguintes itens, não se restringindo somente a estes:

- Data/ Hora do içamento;

- Responsável e participantes;

- Elevação do içamento e movimentação da carga;

- Tempo de içamento;

- Tabela com angulações de lança;

- Capacidade de carga da extensão mecânica de lança, quando aplicável;

- Peso total dos acessórios e componentes do sistema de içamento;

- Descrição de carga e peso;

- Quem determinou o peso da carga içada;

- Carga total içada (peso da carga acrescido do peso de todos os acessórios e componentes);

- Inspeção de acessórios (manilhas, ganchos, cintas, estropos, etc.);

- Verificação das condições do terreno para patolamento total, caso aplicável;

- Condições meteorológicas;

- Perigos de redes elétricas aéreas no raio de ação da atividade;

- Verificação de riscos adicionais;

- Outros itens que se faça necessário.

### Influência do vento

        - Para operar, todo guindaste deverá possuir anemômetro independente de sua capacidade de carga;

        - Nas operações com guindastes deve ser avaliada a incidência de vento de acordo com a configuração do equipamento para execução da atividade (configuração de lança, geometria da peça a ser içada etc.) e evidenciar no PTE – movimentação de cargas/plano de içamento. Se na atividade for necessária elaboração do plano de rigging, a velocidade do vento permitida na configuração utilizada deverá estar constando neste;

        - O operador deverá verificar antes do início da atividade se a velocidade do vento está dentro do limite permitido para a configuração do guindaste na movimentação que será realizada. Em nenhum momento ele deverá realizar atividades com ventos acima do permitido pelo manual do equipamento.

Se os executantes sentirem que o material içado está instável em função do vento, mesmo estando dentro da velocidade permitida, a atividade deverá ser interrompida imediatamente até que possa ser realizada de maneira segura.

### Utilização de talhas

        - Antes de içar ou movimentar uma carga, o usuário deve obter o máximo de informações sobre posição, forma de içamento e compatibilidade entre carga e talha a fim de minimizar os riscos ao pessoal, produto ou propriedade;

        - Devem ser usadas somente talhas em boas condições e devidamente identificadas, testadas e aprovadas;

        - A talha manual deve ser instalada em estrutura ou local de suspensão firmes, seguros e previamente calculados, com estropos e olhais, nunca com cordas ou materiais mais frágeis que a capacidade da talha;

        - Inspecionar o equipamento e registrar as verificações, antes de iniciar a atividade.

### Pontes rolantes

As pontes rolantes devem cumprir, no mínimo, os seguintes requisitos:

- Alerta sonoro de ponte em movimento;

- Indicação da capacidade de carga visível à distância;

- Proteção por guarda-corpo ou linha de vida para circulação de colaboradores através das pontes rolantes;

- Sistema de segurança: freio eletromecânico, freio eletromagnético e freio eletro-hidráulico da elevação do gancho;

- Dispositivos de proteção contra fuga para a terra;

- Botoeiras de desligamento geral de emergência;

- Chave-limite de cabo frouxo;

- Chaves-limite de fim-de-curso para todos os movimentos;

- Chaves-limite de redução de velocidade para os movimentos de translação;

- Sensor mecânico de sobrecarga;

- Sensor mecânico de sobrevelocidade;

- Sensor eletrônico de sobrevelocidade individual dos tambores e de diferencial de velocidade entre os mesmos, para pontes com dois tambores de cabos acionados por redutor diferencial;

- Sensores anticolisão para vãos com mais de uma ponte;

- Partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;

- Estruturas devidamente aterradas;

- Sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança, no caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica de alimentação das pontes rolantes;

- Moitões providos de trava de segurança;

- Chave de bloqueio removível para controles por rádio (controle remoto) e controles à distância por fio.

- Controles por rádio com suporte para os ombros;

- Sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento;

- Sinalização indicativa do movimento de translação nos controles de acionamento e no vão da ponte;

- As pontes rolantes providas de cabine de operação devem atender aos seguintes requisitos:

- Dispositivo de segurança que permita interromper o funcionamento da ponte antes do acesso do operador à cabine;

- Acessos seguros às pontes, aos carros e à cabine do operador. No caso de acessos à ponte no mesmo nível do caminho de rolamento da ponte, devem ser previstos portões que permaneçam normalmente fechados por mola;

- Cabine de operação que atenda aos requisitos ergonômicos para espaço de trabalho, visão, temperatura e ruído internos, arranjo de instrumentos, bem como dispositivos de segurança contra acionamento acidental e assentos com sistemas de amortecimento e atenuação da vibração.

### Pórticos

Os pórticos devem cumprir, no mínimo, os seguintes requisitos:

- Alerta sonoro de pórtico em movimento;

- Indicação da capacidade de carga visível à distância;

- Sistema de segurança: freio eletromecânico, freio eletromagnético e freio eletro-hidráulico da elevação do gancho;

- Dispositivos de proteção contra fuga a terra;

- Botoeiras de desligamento geral de emergência;

- Chave-limite de cabo frouxo;

- Chaves-limite fim-de-curso para todos os movimentos;

- Sensor mecânico de sobrecarga;

- Sensor mecânico de sobre velocidade;

- Partes rotativas motoras e móveis totalmente protegidas;

- Estruturas devidamente aterradas;

- Sistema de movimento de elevação provido de dispositivo de frenagem de segurança, no caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica de alimentação dos pórticos;

- Moitões providos de trava de segurança;

- Chave de bloqueio removível para controles por rádio (controle remoto) e controles a distância por fio;

- Controles por rádio com suporte para os ombros;

- Sinalização padronizada do sentido de atuação dos controles de acionamento;

- Sinalização indicativa do movimento de translação nos controles de acionamento e no vão do pórtico;

- Sinalização no solo indicativa da área de segurança de circulação do pórtico.

## Movimentação de cargas

### Movimentação de postes

        - Apoiar as sapatas hidráulicas do guindauto em superfície plana e firme, sobre duas placas de madeira quadrada de 300 mm de largura e espessura de 150 mm ou chapa de aço SAE quadrada de 250 mm e espessura de 8 mm ou em terrenos sem resistência estudar com o responsável a melhor forma de patolamento, para executar serviços de carga, descarga e movimentação de postes. O sistema de freios do guindauto deverá ser acionado antes da execução dos serviços, bem como calçar as rodas traseiras com calços de borracha;

        - Utilizar Fita sling com capacidade de carga adequada para içar os postes. Içar o poste pelo Centro de Gravidade (CG), de modo a evitar esforços desnecessários para controlar o balanço do mesmo;

        - Utilização de Garra poste (com trava contra aberturas acidentais, somente na descarga da carreta de postes);

        - Amarrar a corda auxiliar dobrada na base do poste, para auxiliar na movimentação do mesmo. Manter distância segura durante a movimentação;

        - O poste deverá ser aproximado do veículo de transporte de forma que seu deslocamento (subida e decida) deverá ocorrer de forma suave, sendo direcionado por colaborador no solo (guiando com corda a base do poste) e um colaborador no comando hidráulico;

Nota 06: Utilizar o bastão movimentador de poste.

### Nota 07: Para apoiar o poste diretamente no solo e proporcionar estabilidade e prevenir o afundamento utilizar o calço de concreto. O calço deve ser colocado sob a base do poste para distribuir o peso de maneira uniforme no solo. Isso ajuda a evitar que o poste afunde ou se incline devido a variações no solo ou condições climáticas.

        - Permanecer fora da área de alcance da carga suspensa e não permitir a presença de transeuntes nas proximidades;

        - Distribuir a carga de modo a evitar desequilíbrios;

        - Observar cuidadosamente as condições do local para descarregar os postes, a fim de não permitir que se encostem a condutores elétricos, veículos estacionados, pedestres, não interferindo no fluxo de veículos e de pedestres;

        - Somente realizar o transporte dos postes após ser efetuada a amarração dos postes através de cinta sling /estropo de aços com catracas de ajustes devidamente dimensionados para capacidade máxima de postes a ser transportado pelo veículo;

        - Somente está autorizado o transporte de forma piramidal as empresas que fazem o transporte da fábrica para os devidos locais indicado pela Equatorial.

Nota 08: Transporte de postes danificados:

- Os pedaços de concreto, ferro ou madeira que se desprenderem do poste danificado durante a operação de carregamento, deverão ser recolhidos e depositados na carroceria do veículo de forma a não cair no solo;

- O veículo necessariamente deverá ter carroceria fechada com altura suficiente no entorno para evitar a queda de materiais na via;

- O poste danificado não deve ser transportado com sua parte danificada para fora da carroceria do veículo, como forma de evitar o desprendimento de pedaços na via pública.

### Movimentação de cargas perigosas

      - Quando da necessidade de transporte de produtos, equipamentos e ou resíduos, o responsável deve verificar se estes se enquadram como perigosos no Ministério dos Transportes - Agência Nacional de Transportes Terrestres Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004;

      - Na Equatorial, o resíduo/produto perigoso é transportado para uso, armazenamento, manutenção ou destinação final. Segue abaixo relação resumida, de alguns produtos/resíduos transportados, estes podem ser movimentados entre Subestações, Centro logístico, Áreas de armazenagens e locais para destinação final.

- Produto;

- Bateria de chumbo ácida;

- Baterias de celular e pilhas;

- Baterias elétricas a prova de explosão;

- Baterias elétricas automóveis no break;

- Capacitor óleo biodegradável;

- Equipamento elétrico preenchido com óleo;

- Lâmpadas a vapor de mercúrio – IP;

- Lâmpadas fluorescente;

- Óleo isolante mineral;

- Óleo lubrificante;

- Resíduos com amianto;

- Resíduos com PCB;

- Resíduos impregnados com tintas e solventes;

- Resíduo impregnado com óleo (Brita, solo, mantas absorventes, turfas e outros);

- Resíduo impregnado com solução de bateria elétrica;

- Resíduo impregnado com tintas e solventes.

      - Para o transporte de carga perigosa deve ser adotado o transporte em quantidade limitada. Estas são caracterizadas por apresentarem no geral, riscos menores do que aquelas transportando produtos perigosos em grandes quantidades, podendo-se, portanto, dispensar algumas exigências legais, conforme Capítulo 3.4 - Produtos perigosos em quantidades limitadas da Resolução 420 da ANTT.

      - Dispensam-se as exigências relativas a:

- Marcação do nome apropriado para embarque no volume;

- Rótulos de risco e Painéis de segurança afixados ao veículo;

- Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para atendimento a emergências, exceto extintores de incêndio, para o veículo e para a carga, se esta o exigir;

- Treinamento específico para o condutor do veículo;

- Porte de ficha de emergência e de envelope para transporte.

      - Permanecem válidas as demais exigências, em especial as que se referem a:

- As precauções de manuseio (carga, descarga, estiva);

- Porte do rótulo de risco no volume;

- Marcação do nome apropriado para embarque, e do número das Nações Unidas, precedido das letras ONU ou UN no volume;

###### Nota 09: A quantidade mínima deverá ser verificada na Resolução 420 da ANTT - Relação numérica de produtos perigosos.

      - Cuidados no Transporte:

Composição do kit de emergência ambiental: Independente do volume da carga a ser transportada o veículo deverá estar disponível no veículo os seguintes material para emergência ambiental:

- Pó absorvente (Allsorb) – 10 kg;

- Manta absorvente de ácidos - 10 peças;

- Manta absorvente para óleo – 10 peças;

- Pares de luvas de PVC;

- Máscaras facial ou semifacial;

- Vassoura – 01;

- Pá plástica – 01;

- Óculos de segurança para produto químico – 02;

- Sacos plásticos para coleta de resíduos 40 litros – 6 peças.

      - Equipamentos contendo óleo, resíduos, produtos químicos e baterias

- Antes de carregar o veículo, um dos procedimentos de prevenção à poluição abaixo deve ser adotado:

- A carroceria deverá ser preparada com lona plástica e manta absorvente;

- Devem ser utilizadas mantas absorventes entre as bandejas metálicas e o equipamento o qual deve estar bem amarrado à carroceria do caminhão;

- Utilizar outro dispositivo de prevenção cabível, evitando vazamentos de óleo na carroceria e/ou vias públicas.

- No caso de transporte de equipamento defeituoso (com vazamento – identificado em campo):

- Identificar e estancar o ponto de vazamento (registro, buchas, válvulas etc.). Na impossibilidade de controlar o vazamento, utilizar o material absorvente contido no kit de emergência ambiental. Quando possível colocar o equipamento dentro do saco plástico, que deve ser lacrado com a fita “hellerman” ou similar.

- No caso de transporte de equipamento defeituoso (com vazamento – identificado na base operacional):

- Drenar quando possível, o óleo para tambor identificado.

### Movimentação dos transformadores

- Todos os serviços de descarregamento e locomoção do transformador devem ser executados e supervisionados por pessoal especializado e atendendo os cuidados que uma carga de peso significativo requer, obedecendo-se as normas de segurança e utilizando-se os pontos de apoio apropriados;

- O levantamento ou tração devem ser feitos pelos pontos indicados, não devendo utilizar-se outros pontos que, se usados, podem acarretar graves danos ao transformador. Em caso de deslocamento por arraste, o mesmo deverá ser feito sobre as rodas, fornecidas com o transformador, ou base de arraste. A movimentação do transformador com empilhadeira deverá ser feita com seus devidos cuidados com relação ao seu posicionamento;

- Para direcionar o transformador, fazer esforços somente sobre as vigas de prensagem do núcleo ou das bases;

- Todos os cuidados devem ser tomados para que não existam esforços em locais inadequados, como nos barramentos e nas bobinas, o que pode causar dano irreversível e comprometer o funcionamento do transformador;

- Nunca amarrar corda ou cinta nos isoladores ou nos terminais, nem mesmo se for para fixação na hora do transporte, os isoladores são frágeis.

###### Nota 10: Para movimentar transformadores, utilizar cintas de poliéster ou nylon reforçadas com uma capacidade de carga adequada ao peso do transformador. A escolha da cinta deve ser baseada nas especificações do transformador, levando em consideração o seu peso, tamanho e centro de gravidade. Além disso, é importante seguir as diretrizes do fabricante do transformador.

### Movimentação das bobinas

- As bobinas não podem ser transportadas e nem armazenadas na posição horizontal. Elas precisam estar sempre em posição de rolagem (verticalmente). E quando forem movimentadas, devem ser transportadas de forma que os equipamentos encostem apenas na madeira e nunca no material/produto (Figura 1 – Anexo IV);

- Utilizar dois calços nas bobinas. Um único calço pode quebrar as ripas e danificar o material/produto (Figura 2 – Anexo IV);

- Armazenar bobinas de mesma largura alinhando-as no mesmo plano (Figura 3 – Anexo IV);

- Quando fechadas, as bobinas podem ser armazenadas e alinhadas umas sobre as outras, de modo que não comprometa a estrutura do carretel (Figura 4 – Anexo IV);

- O transporte das bobinas deverá ser feito na posição vertical. Ou seja, o eixo da bobina deve estar disposto perpendicularmente ao sentido de marcha (Figura 5 – Anexo IV);

- Sempre que for possível, para manusear ou movimentar as bobinas utilize sempre uma empilhadeira, guindaste, grua ou guincho (Figura 6 – Anexo IV);

- Ao utilizar a empilhadeira, deixe o garfo ultrapassar a medida externa da bobina e evite choques (Figura 7 – Anexo IV);

- As bobinas não devem ultrapassar a capacidade da carroceria do veículo (Figura 8 – Anexo IV);

- Nunca descarregar jogando a bobina da carroceria para o chão e nem em pneus. Por menor que seja o impacto, ele pode acabar danificando seu material (Figura 9 – Anexo IV).

## Itens impeditivos para movimentação de cargas

Para execução de atividades de Içamento e Movimentação de cargas nas áreas da Equatorial, devem ser observados no mínimo os itens abaixo:

- Falta de Habilitação, qualificação e autorização de toda equipe envolvida na movimentação de cargas;

- Falta de EPI’s básicos necessários;

- Equipamento e Acessórios em condições insatisfatórias e ou danificados;

- Solos instáveis (próximos a valas, taludes, plano inclinado, etc.);

- Falta de dispositivos para evitar que coloque a mão na carga;

- Falta do plano de Rigging ou plano de içamento para as situações previstas neste Procedimento;

- Falta de Análise de Segurança da Tarefa (AST), ou Instrução de Trabalho contendo riscos e ações de controle;

- Falta de PTE;

- Falta de isolamento e sinalização de área e/ou restrição de acesso;

- Falta de assinatura do profissional habilitado/ responsável pela movimentação de carga na PTE e no plano de içamento.

# RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (NA)

# ITEM DE CONTROLE

- Conformidade das empresas;

- Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimento de escalada e/ou execução do trabalho em altura;

- Quantidade de APRs e planos preenchidos adequadamente.

# ANEXOS

Anexo I – Permissão para trabalho especial com movimentação e içamento de carga

Anexo II – Modelo de plano de içamento

Anexo III – Figuras Cabos

Anexo IV – Figuras Bobinas

Anexo V – Figuras Cintas e Cargas

# CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA (Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 23/10/2023 |  | Emissão Inicial | José Junior de Mendonça |
| 01 | 07/05/2026 | Todos | Adequações à revisão 07 da NP.00001.EQTL - Gestão de Instrumentos Normativos | Maxinard A. Monteles Costa |

# APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

José Junior de Mendonça – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Maxinard A. Monteles Costa - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho